FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Para ser llenado por la Entidad convocante (Llenar las Especificaciones Técnicas de manera previa a la publicación del DBC) |  | Para ser llenado por el proponente al momento de elaborar su propuesta |
| --- | --- | --- |
| # | Características y condiciones técnicas solicitadas (*) | Característica Propuesta (**) |
|  | ESPECIFICACIONES TECNICAS | CATRE HOSPITALARIO DE 3 MOVIMIENTOS |
|  | CANTIDADES Y CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS BIENES REQUERIDOS CAMA DE TRES MOVIMIENTOS Nº; DESCRIPCION DE MATERIAL; CANTIDAD; UNIDAD.  Camas para internación de fácil movilización, lavable y desmontable  Cama con 3 movimientos manuales: altura de cama 470 – 700 mm o mejor rango. Angulo ascendente máximo del respaldo 70 grados o mayor; angulo ascendente máximo del reposapiés 30 grados o mayor  Peso máximo: 200 Kg o mayor  Con barandas laterales plegables  4 ruedas ultra silenciosas con frenos -  DEBE INCLUIR COLCHON HOSPITALARIO PARA LA CAMA OFERTADA, 1 PORTASUERO y GANCHOS DE DRENAJE. POR CAMA.. | MARCA: MEDITECH PROCEDENCIA CHINA AÑO DE FABRICACION 2020 MODELO: A-4-1 CANTIDAD 29 PIEZAS  Camas para internación de fácil movilización, lavable y desmontable  Cama con 3 movimientos manuales: altura de cama 480 – 770 mm o mejor rango. Angulo ascendente del respaldo 70 grados; angulo ascendente del reposapiés 35 grados  Peso máximo: 200 Kg  Con barandas laterales plegables  4 ruedas ultra silenciosas con frenos INCLUYE COLCHON HOSPITALARIO PARA LA CAMA OFERTADA, PORTASUERO y GANCHOS DE DRENAJE.EN CADA CAMA ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL COLCHON Tamaño 1930x890/850 x80mm Tela de la cubierta : tela de Oxford Base del colchón : esponja de alta densidad mas seda de coco natural ESPECIFICACIONES DE PORTASUERO soporte principal de IV (tipo A) tubo redondo y base de acero inoxidable altura ajustable de 135 cm a 240 cm cuatro ganchos de cromo ,ssbase con ruedas |
| 2 | Garantía comercial: Por un periodo de 1 años por defectos de fabricación. La misma entrara en vigencia al momento de realizar la puesta en marcha y pruebas de funcionamiento con el personal tanto medico como técnico de la unidad solicitante. Sera presentada en la entrega definitiva de los bienes.. Soporte Técnico:; El PROVEEDOR deberá contar con asistencia técnica en un tiempo menor a 24 Hrs. a simple requerimiento durante el tiempo de garantía comercial, para solucionar cualquier problema técnico.. Provisión de Repuestos:; El PROVEEDOR debe garantizar la provisión de repuestos del equipo ofertado en un plazo no mayor a 30 días calendarios computable a partir de la solicitud.. | 1: GARANTIA DE 1 AÑO por defectos de fabricación 2.- SOPORTE TECNICO: la empresa NEOCORP SRL. Cuenta con un técnico para dar cualquier solución 3.- PROVICION DE REPUESTOS: la empresa NEOCORP SRL. Se garantiza la provision de repuestos del equipo ofertado en un plazo no mayor a 30 dias calendarios LUGAR DE ENTREGA Los bienes requeridos, deberán ser entregados en los Almacenes de la Secretaria de Salud (Ayacucho y Colombia) en coordinación con el responsable de almacenes de la secretaria municipal de salud y la comisión de recepción, el costo que conlleve el transporte posterior a al centro de salud Ticti Norte deberá ser asumido en su totalidad por el Proveedor FORMA DE ENTREGA: Los bienes ofertados por el PROVEEDOR deberán ser entregados en funcionamiento en el lugar de entrega designado. Se deberá notificar a la unidad solicitante 7 días antes de la entrega para mejor coordinación PLAZO DE ENTREGA: El plazo de entrega de los equipos es de 15 días calendario, computable a partir del día siguiente de la suscripción de la orden de compra |

Nota: En caso que la contratación se efectué por ítem o lotes, se deberá repetir el cuadro para cada ítem o lote.

CATRE DE ABS DE TRES MOVIMIENTOS MODELO A-4-1

|  |  |  | PROPUESTA ECONOMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nº | ITEM |  | CANTIDAD | UNIDAD |  | MARCA |  | PAIS DE ORIGEN |  | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |  |
| 1 | CAMA DE 3 MOVIMIENTOS MAS COLCHON HOSPITALARIO PORTA SUERO Y GANCHOS DE DRENAJE |  | 29 | PIEZAS |  | MEDITECH |  | CHINA |  | 7.390,00 | 214.310,00 |  |
| TOTAL NUMERAL Bs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 214.310,00 |  |  |
| TOTAL LITERAL Bs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS DIEZ 00/100 BOLIVIANOS |  |  |